Hej och vlkomen till SIM6809 !!

SIM6809 r en simulatorprogram som simulerar en 6809 processor.

SIM6809 kan ...

# Simulera alla 6809's instruktioner och avbrottssignaler.

# Symbolisk disassemblering (dvs med labels).

# Tracebuffer, utfrda instruktioner kan studeras i en tracebuffer.

# I/O hantering, inlsning frn filer eller tangentbord, utskrift

till filer eller bildskrm.

# I/O simulering, med anvndarskrivna program i assembler eller C

kan I/O simulering gras.

# Visa och ndra minnesinnehll, samt visa minnesinnehll under

exekvering (watchwindow) i 8, 16 eller 32 bitar, ASCII, IEEE's

flyttal och I/O format.

# Brytpunkter (events), minnes-access kontroll.

# Inspelning av tangent och mus-rrelser fr att skapa "makron".

# Inbyggd mus-simulator fr de som ej har ngon mus.

# Lsa in Motorolas S-format, Intels Hex-format samt IAR's Symbolic

och Typed-format.

# mm mm

Fljande utrustning r ett mste:

# IBM PC/XT/AT dator, eller kompatibel sdan

# MS-DOS eller PC-DOS version 2.0 eller hgre

# Minst 250 Kb ledigt minne (efter DOS mm har laddats)

# CGA eller Monochrome kompatibelt videokort (videobios)

Fljande utrustning rekommenderas:

# 512 Kb minne eller mer

# AT (eller 386) dator, dvs en s snabb dator som mjligt

# En Microsoft kompatibel mus med musdrivare

# Frgskrm (CGA, EGA, etc)

Steg fr steg demonstration:

OBS !! Flj steg fr steg beskrivningen exakt, observera speciellt

att vnster respektive hger mus-knapp ibland har olika betydelse.

Brja med gra en skerhetskopia av din diskett.

Om du har en mus, se till att den r installerad och att musdrivaren

r installerad.

Installera sedan SIM6809 med att placera disketten i A:

och ge kommandot install.

Efter installationen se till att dina exekverbara filer (kommandon)

kan ns genom att stta PATH (se MS-DOS manual) och placera dig

i det direktorium dr install har kopierat de sk exempelfilerna.

Skriv sedan ut fljande filer p din skrivare fr att lttare

kunna flja med demonstrationen, ge kommandona:

copy demo.doc prn               (vilket du redan troligen gjort)

copy example1.s09 prn

copy example1.sim prn

copy example1.lbl prn

Studera example1.s09, som r en kllkodsfil i assembler fr 6809 att

assembleras av IAR's assemblator.

Studera ven example1.sim som r en definitionsfil till SIM6809.

Studera example1.lbl som r en labelfil till SIM6809.

Ge sedan kommandot:

sim6809

Svida inte du har fr lite minne, ndras bildskrmen radikalt med sk

fnster (snarare ramar) hr och var och med en massa text. Bla i

blickfnget skrivs fljande text ut:

Sim6809 Version 1.01, a 6809 MPU simulator

Copyright (c) AnDan Software 1987-1989

Shareware: May be copied if no fee is charged

and if no changes are done.

Please make a contribution of $20 - $100 to:

AnDan Software, Seffle Instrument AB, P.O. Box 25,

S-661 00  SFFLE, SWEDEN. Telephone +46 533 17250.

Trace buffer size:  4096

Label table size:   4096

I/O table size:      512

Record key size:     128

Record size:         512

Using installed mouse driver

Syns ej ovanstende text har ngot gtt galet och du br ha ftt

meddelande om detta, rtta till och gr om.

Okay, ta det ej ordagrant. Siffervrdena kan vara annorlunda,

samt om du ej anvnder mus str det p raden lngst ned att

intern mus-simulator anvndes istllet.

Siffervrdena indikerar hur mycket minnesutrymme respektive 'sak'

upptar, mer om detta senare.

Tryck p ngon tangent eller mus-knapp, och texten frsvinner och

istllet skrivs det simulerade minnesinnehllet ut i assemblerform.

Rr p musen och kontrollera att en liten fyrkant rr sig med mus-

rrelserna, om inte r ngot fel. Anvnder du mus-simulering, tryck

p siffrorna p det numeriska-tangentbordet med Num Lock ej aktivt.

Dvs tangenterna Home, Pil upp, PgUp, etc. Ins- och Enter-tangenten

motsvarar musens vnstra knapp, Del- och Esc-tangenten motsvarar

musens hgra knapp.

Placera musen (med detta menas den lilla fyrkanten, annars svarar jag

ej fr konsekvenserna !!) p ordet 'File' uppe till vnster p bild-

skrmen. Tryck p ngon mus-knapp (dvs Ins/Enter eller Del/Esc om du

anvnder mus-simulering) och en sk 'rullgardin' dras ned. Slpp mus-

knappen och 'rullgardinen' stannar kvar. Flytta musen (markren) till

ordet 'Enter' till hger om ordet 'File', och tryck p ngon musknapp.

Experimentera lite sjlv, men slpp ej mus-knappen ver ngot ord som

slutar med ett utropstecken, prva att g ned i en 'rullgardin' men

slpp ej musknappen nere i en 'rullgardin'. Observera att om du

anvnder mus-simulering betyder en nedtryckning av Ins/Enter eller

Del/Esc en nedtryckning och slppning av respektive musknapp.

Lt oss nu lsa in ett 6809 program. Flytta musen till 'File' och

tryck och slpp p en mus-knapp. Flytta musen till raden 'Load prog'

och tryck och slpp mus-knappen. Om du gjorde rtt skall ett fnster

ppnas mitt i skrmen med en begran att du skall mata in en programfil

att ladda in. Fr du ej detta utan ngot annat, tryck p ESC och gr

om.

Mata in fljande text:

example1

och tryck sedan p ENTER eller den vnstra mus-knappen.

Flytta musen till 'Signal' och tryck p ngon mus-knapp, dra musen till

raden med 'Reset' (med mus-knappen nedtryck) i rullgardinen och slpp

mus-knappen. Anvnder du mus-simulering kan du ej 'dra' musen utan du

fr gra som tidigare.

Nu skall example1.s09 programmet synas i fnstret med namnet 'Memory'

med PC registrets vrde indikerat med ett band ver den frsta raden.

Ge kommandot 'Trace!', och bandet flyttar sig (dvs PC registret kas),

samt 'Cycles' vrdet kas. 'Cycles' r antalet E perioder.

Framfr oss har vi en liten programloop som adderar tv 32-bitars

heltal placerade p adress 0000 och 0004 och lgger resultatet p

adress 0008. Lt oss addera 1 med 2.

Flytta musen till 'Enter' och tryck p ngon mus-knapp, dra musen till

raden med 'Long' och slpp mus-knappen. Mata in (p begran) adressen

0000 fljt av ENTER (eller vnster mus-knapp). Adressen 0000 fljt av

FFFFFFFF skrivs sedan ut, dr FFFFFFFF r 'default'-vrde att placera

p minnesadressen 0000. Mata in 00000001 och tryck p ENTER. Mata in

00000002 och tryck p ENTER. Tryck sedan p ESC, och du har placerat

talet 1 p adress 0 och talet 2 p adress 1.

Aktivera 'Trace!' kommandot med vnster mus-knapp tills du nr raden:

FF98 20F1       bra loop                (FF8B)

Flytta musen till 'Dump' och tryck p ngon mus-knapp, dra musen till

raden med 'Long' och slpp mus-knappen. Nr SIM6809 frgar efter en

address tryck p L och en ny frga om 'label'- eller registervrde

stlls. Mata in:

res

och tryck p ENTER, och adressen 0008 ges som 'default'-vrde. Tryck

p ENTER och adress 0008's innehll kan studeras, detta br nu vara 3

eftersom 1+2=3.

Aktivera 'Trace!' kommandot med vnster mus-knapp tills du nr raden

med instruktionen "jsr add32b", aktivera dr 'Trace!' med hger mus-

knapp istllet och subrutinen hoppas ver (den utfrs frsts).

Gr 'Trace!' med hger mus-knapp igen. Vad nu ! SIM6809 simulerar nu

6809 MPU tills instruktionen efter "bra loop" ns, men denna ns

aldrig.

Vnta minst 12 sekunder och tryck sedan p ESC och simuleringen

avbryts. Ett meddelande som talar om hur mnga instruktioner som

simulerats, samt hur snabbt simuleringen har gjorts i antal mikro-

sekunder per klockcykel (E-period), skrivs ut. Tryck p ngon tangent

och PC'n har nu ett slumpartat vrde.

Ge kommandot 'Go!' med vnster mus-knapp. SIM6809 simulerar nu tills

den stter p ngot "Event" ("Breakpoint", brytpunkt), men vi har ej

gett ngra brytpunkter s liksom ovan slutar simuleringen nr ESC

trycks ned. Tryck p ESC, fljt av ngon tangent.

Ge kommandot 'Go!' med hger mus-knapp, och en frga om till vilken

adress SIM6809 skall simulera stlls. Ange FF98 fljt av ENTER och

ngon sekund senare r PC'n p adress FF98.

Flytta musen till raden med instruktionen "jsr add32b" i "memory"-

fnstret. Tryck ned vnster mus-knapp och raden mrkeras med ett band.

Om du ej trffade rtt rad kan du dra musen upp och ned tills rtt rad

r markerad. Slpp mus-knappen ver raden med "jsr add32b" och bandet

frsvinner. Radens adress (FF95) hamnar nu i "Event"-tabellen och vid

"Fetch" (intruktions-inlsning) frn denna adress kommer simuleringen

att avbrytas (markeras med ett F). Tryck p 'Go!' med vnster mus-knapp

och strax fs ett meddelande att "Event 1" har intrffat, dvs att en

intruktions-inlsning har gjorts p adress FF95. Tryck p ngon tangent

fr att ta bort meddelandet.

Flytta musen till raden med instruktionen "jsr add32b" i "memory"-

fnstret igen. Tryck ned vnster mus-knapp och raden mrkeras liksom

ovan. Slpp mus-knappen och "Eventet" tas bort frn "Event"-tabellen.

Flytta musen till raden med instruktionen "ldx #num1" i "memory"-

fnstret. Tryck ned hger mus-knapp och raden mrkeras med ett band p

samma stt som ovan. Slpp mus-knappen och SIM6809 simulerar nu tills

den utpekade raden ns, dvs till adressen FF8B, utan att lgga in ngot

"Event" i "Event"-tabellen.

Vi skall nu visa hur "Watch" fnstret fungerar. Frst placerar vi

FFFFFFFF i programmets resultat variabel, dvs adress 0008, genom att

ge kommandot 'Enter' 'Long'. Ange adressen 0008 fljt av ENTER och

mata in talet FFFFFFFF fljt av ENTER och sedan ESC.

Ge kommandot 'Watch' 'Long' och ange adressen 0000 fljt av ENTER.

Ett "Watch" fnster ppnas nu, och i det syns fem 32-bitars tal.

Det frsta 32-bits talet r 00000001, det andra 00000002 och det tredje

r FFFFFFFF (vilket vi nyss har matat in). Ge 'Trace!' med vnster

mus-knapp och se hur minnesinnehllet p address 0008 till 000B ndras

nr subrutinen "add32b" simuleras. Stega fram till "bra loop".

Flytta musen till raden med 32-bitars talen i "Watch" fnstret och

tryck och slpp ngon mus-knapp och raden tas bort. Eftersom endast en

rad fanns i "Watch" fnstret tas ven hela fnstret bort.

Ge kommandot 'Misc' 'Tracebuffer' fljt av kommandot 'Up!' givet med

hger mus-knapp. Det du nu ser r "tracebufferten". Ge 'Up!' och

'Down!' med olika mus-knappar ngra gnger och studera "trace-

bufferten". Ge sedan kommandot 'Misc' 'Memory' fr att f tillbaka

minnesfnstret igen.

Lt oss nu studera I/O hantering och simulering. P adress FFAF och

hgre finns det tre olika programavsnitt, flytta musen till

PC-registret och tryck p ngon mus-knapp (p PC'ns vrde) och mata

in FFAF fljt av ENTER. PC har nu vrdet FFAF och fr att bttre se

vilka instruktioner som kommer att exekveras ge kommandot 'Misc'

'To location' och ange vrdet FFAF, s hamnar adressen FFAF verst i

"Memory" fnstret. Instruktionerna p adress FFAF till FFCB initierar

tre stycken PIA (MC6821), vilka frutstts vara knda. Frst laddas

DDRA registren med FF s att alla port A register blir uttriktade.

Sedan laddas alla CRA och CRB register med 04 s att port A och B

registerna kan ns. Innan vi brjar exekvera instruktionerna ska vi

ladda in en simuleringsdefinitions-fil, nmligen EXAMPLE1.SIM.

Simfilen (lt oss kalla den s) ser ut s hr (saker inom parantes

r kommentarer och finns ej i filen):

example1        (Namn p ett simuleringsprogram, EXAMPLE1.EXE)

0000-1FFF       (RAM area)

8000-FFFF       (ROM area)

0 1 1           (Antal bytes efter SWI, SWI2, SWI3 instruktionerna)

%example1       (Label fil, EXAMPLE1.LBL)

#4000                                   (I/O bas adress)

R0 "PIA_nr1     ORA"              mem   (Offset 0, "Read" register)

B0                                mem   (Offset 0, "Write" register)

R1 "PIA_nr1     CRA"              mem

B1                                mem

R2 "PIA_nr1     ORB"              mem

B2                                mem

R3 "PIA_nr1     CRB"              mem

B3                                mem

osv

Utan simfil r anses hela minneskartan vara RAM, vi mste lsa in

en simfil fr att tala om att vissa adresser r I/O adresser.

I vrt exempel lses ven tv andra filer in automatiskt nr simfilen

inlses. Dels ett simlueringsprogram (EXAMPLE1.EXE) som simulerar

PIA_nr2 (4800) och PIA_nr3 (4C00), dels en labelfil som ger ven offset

adresserna lablar.

Ge kommandot 'File' 'Load simdef' och ange example1. Simfilen lses nu

in och strax fs ett meddelande:

User program loaded, CS:IP = XXXX:XXXX

drfr att simuleringsprogrammet EXAMPLE1.EXE har laddats.

Tryck p ngon tangent och "Memory" fnstret ndras s att de nya

lablarna (definierade i EXAMPLE1.LBL) syns.

Innan vi brjar exekvera ngra instruktioner kan vi se efter vad

registrerna har fr vrde efter reset. Ge kommandot 'Dump' 'I/O'

och ange adressen 4000 (PIA_nr1) fljt av ENTER. SIM6809 visar nu

dess uppfattning om I/O kretsen, dvs att PIA har 4 Read/Write register

och att dessa r FF vid reset. Tryck p ngon tangent och ge 'Dump'

'I/O' igen men med adressen 4800 (PIA_nr2). Nu fs ett annat utseende,

alla 6 registren syns och dessa r 00 vid reset, vilket r korrekt.

Detta pga att PIA_nr2 (och PIA_nr3) simuleras av EXAMPLE1.EXE som

r ett anvndar program skrivet fr att simulera dessa tv PIA.

Tryck p ngon tangent s att 'Dump' fnstret tas bort. Ge 'Trace!'

tills adressen FFCF ns. Nu r PIA'orna initierade och framfr oss har

vi en liten loop som skriver 00, 01 ,02 etc till port A p PIA_nr1,

och som lser port B. Ge 'Trace' genom loopen en gng tills adress

FFCF ns p nytt. Register A r nu 01 och B r FF. Nu ska vi stakomma

s att alla skrivningar till port A skall skrivas ut p en fil

(printern i vrt fall) och alla inlsningar frn port B skall lsas

frn en I/O ls fil. Ge kommandot 'Misc' 'I/O action' och ange adressen

4000 (PIA_nr1). Ett fnster ppnas och SIM6809 vill nu frst veta vad

som skall gras vid lsning frn "PIA_nr1 ORA", "default" r "mem"

vilket betyder att I/O registret behandlas som en RAM-cell. Tryck p

ENTER fr att ej ndra och samma text skrivs ut till hger. SIM6809

vill nu veta motsvarande vid skrivning till ORA. Mata in:

prn

fr printer och tryck p ENTER. Tryck sedan p ENTER tv gnger till.

SIM6809 undrar nu ver "I/O action" fr lsning frn "PIA_nr1 ORB".

Mata in:

example1

fljt av ENTER, vilket talar om att lsning skall gras frn filen

EXAMPLE1.IOR. SIM6809 stller nu en extra frga om frn vilken

position i filen den skall brja lsa, tryck bara p ENTER fr vrdet

0. EXAMPLE1.IOR bestr av talen 00 till 0F. Tryck sedan p ENTER tills

fnstret frsvinner.

Ge 'Trace!' kommandot med vnster mus-knapp ett flertal gnger och

observera vad som hnder vid skrivning till port A och vid lsning frn

port B, genom att studera skrivaren och 6809 registret B.

Upprepa ovanstende om kommandot 'Misc' 'I/O action' fast ange con

istllet fr prn och example1. Utfr sedan 'Trace!' igen ett flertal

gnger och vid varje skrivning och lsning kommer ett meddelande om

detta p skrmen. Vid lsning fs ett "default" vrde som man kan ndra

p.

ndra sedan PC'ns vrde till FFD9 (loop2) genom att peka p PC

registret med musen och trycka p en mus-knapp.

Framfr oss har vi motsvarande loop fast p PIA_nr2 istllet fr

PIA_nr1. Ge kommandot 'Watch' 'I/O' och ange adressen 4800 (PIA_nr2).

Ge sedan 'Trace!' ngra gnger och studera "Watch" fnstret. Observera

att PIA innehllet fs i binrt format, ty det styrs av anvndar

programmet EXAMPLE1.EXE.

Prva p egen hand 'Enter' 'I/O'.

Efter de erfarenheter du nu har ftt br du frst principen hur man

ger kommandon och vrden, samt hur ngra vanliga kommandon fungerar.

Ge nu kommandot 'File' 'Help' och studera noga all hjlptext och du br

kunna klara resten sjlv. Fr du ej ngon hjlptext utan ett fel-

meddelande har antingen installationen gtt fel eller s r MS-DOS

variabeln PATH ej satt s att den indikerar var sim6809.hlp finns.